Demontering av tanken på en Valkyrie.

2002-01-09

Har plockat bort tanken på Sassas Valkyrie och rengjort luftfiltret.

Det var ärligt talat ett helvete att förstå hur man skulle göra.
Men efter lite funderande så fixade det sig.
På vänster sida vid kranen sitter 3 st små bult med 8 mm skalle, lossa 2 av dem lite och ta bort den som ni ser håller krom hållaren till kranen helt, överst till höger.
Dom 3 håller även en tändspole.
Ni kan om ni vill göra ett tusch streck på kran axeln och kranhuset längst in för att vara säkra på att ni får dit kranen rätt när ni skall montera dit den sen.
Ställ kranen i off läge och ta en stjärnmejsel och lossa skruven som sitter mitt i kran 8 cm in i mitten.
Håll kran i "off" läge annars kan man dra sönder kranaxeln.
Vik ner krom hållaren som satt i 3:e bulten och dra försiktigt ut kranen.
Gör ni inte det så får ni inte upp tanken sen.
 

Tanken sitter också med 3 slangar.
Pilla dän den största slangen först, kan vara marigt men det går, det är ett helvete när den skall dit däremot!!!!
Lossa sen tanken vid styrhuvet med en 8 mm fast nyckel samt vid sadeln med en 12 mm fast nyckel.
Nu är det bara 2 små slangar kvar som ni kommer åt om ni lyfter tanken i bakkant och pillar dän med fingrarna.
Det sitter låsningar på alla slangarn så se till att ni lossar dem först.
Montera sen allt baklänges.

Copyright = Kärna.

Mvh: Kärna
 

